Nr warunków: ……………….                                                                                 Egz. 1 z 3

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:………………………………………………………………

Lokalizacja. Miejscowość adres początkowy i końcowy relacji.

Data wykonania…………………………..

Inwestor…………………………………

Projektował:………………………………..

Opracował: …………………………………

Nr archiwalny projektu: ……………………….

Załącznik nr 9c do Ramowej Oferty OPL dotyczącej dostępu do Kanalizacji kablowej

UZGODNIENIA

OPINIA OPL

…………………….                                                                              …………………………..

Miejscowość; data                                                                                     Pieczątka

Opiniuję projekt techniczny nr (nr projektu wpisuje projektant) do zapytania nr (wpisuje projektant) 
bez uwag/ uwagami*

Egzemplarz nr 1 i 2 projektu pozostają w OPL.

Firmy realizujące prace w imieniu Dzierżawcy przy układaniu swoich kabli w kanalizacji OPL przed przystąpieniem do prac na nieruchomościach prywatnych (w szczególności ogrodzonych) zobowiązani są do uzyskiwania zgód ich właścicieli na wejście na ich teren .

………………………….

Podpis opiniującego

* niepotrzebne skreślić

Spis treści

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA	5

1.1.	Inwestor	5

1.2.	Podstawa opracowania	5

1.3.	Przedmiot projektu	6

1.4.	Zakres rzeczowy opracowania	6

1.5.	Uzgodnienia	6

1.6.	Projekty związane.	6

2.	OPIS TECHNICZNY	6

2.1.	Stan istniejący	7

2.2.	Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierżawionej knalizacji	7

2.3.	Wciąganie kabla do kanalizacji	7

2.4.	Oznaczenia linii kablowej	7

2.5.	Wzór przywieszki	8

2.6.	Badania i pomiary	8

2.7.	Zasady BHP przy budowie kabli	8

3.	Zestawienie materiałów	8

4.	Uwagi końcowe	8

4.1.	Wymagane nadzory	8

5.	Załączniki	8

6.	Rysunki	9

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Inwestor

Nazwa inwestora

## Podstawa opracowania

Dokumentację wykonawczą budowy kabla światłowodowego wykonano na podstawie:

- Zamówienia od Inwestora

- Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branżowych, oraz Norm Zakładowych OPL, …………………… I branżowych.

- Warunków Technicznych ( Formularz 1K uzyskanych od OPL)

- Materiałów uzyskanych z OPL

Niezależnie od postanowień niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy 
i uporządkowanie terenu po jej zakończeniu są zgodne z niżej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001	Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

PN/T-01002	Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i określenia.

PN/T-01003	Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

Normy Zakładowe OPL

ZN-96 - 011	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96 - 013	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna.

Wymagania i badania.

ZN-96 - 023	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe

Wymagania i badania.

ZN-96 – 002	Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96 – 004	Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96 – 008	Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96 - 012	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na WT

ZN-10 - 022  	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona na WT

ZN-96 - 021  	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.

ZN-96 - 027  	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.

Normy branżowe

BN-88/8984-19	Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 
i badania.

BN-89/8984-10	Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

## Przedmiot projektu

Określić przedmiot projektu

## Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac określonych w warunkach technicznych OPL do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

Opcjonalnie określić rodzaj budowanego kabla

- budowę kabla światłowodowego bez rur osłonowych w kanalizacji teletechnicznej OPL

- budowę kabla światłowodowego w rurze osłonowej w kanalizacji teletechnicznej OPL

- budowę kabla koncentrycznego kanalizacji teletechnicznej OPL

o łącznej długości dzierżawionej kanalizacji -	wpisać w wartość [km]

## Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:

- Inwestorem

- OPL

## Projekty związane.

Wymienić projekty związane (nr archiwalne, relacje)

# OPIS TECHNICZNY

## Stan istniejący

Opis stanu istniejacego

## Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierżawionej kanalizacji

Opisać sposób budowy kabla

Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych

W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.

Połączenie między ostatnią studnią OPL a budynkiem lub studnią Operatora/JST należy wykonać HDPE 40/3,7(zgodnie z osobnym opracowaniem) a po zaciągnięciu projektowanego kabla dopływy należy uszczelnić obustronnie ognioochronną masą pęczniejącą (np. typu CP611A HILTI bądź podobną, posiadającą dopuszczenia ITB) lub rurę HDPE 40/3,7 zakończyć korkiem ziemnym czyli ok. 1 metra przed obiektem budowlanym

Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji 
z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy/ koncentryczny wybudowanego przyłącza przekazać do OPL w dniu odbioru technicznego.

## Wciąganie kabla do kanalizacji

Wciąganie kabla wykonać metodą ręczną z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej.

Wypełnić zgodnie z wymaganiami Inwestora

## Oznaczenia linii kablowej

Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych 
a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych)

## Wzór przywieszki

UWAGA: NR kabla  jest  zgodny z nr zapytania na formularzu 1 K

## Badania i pomiary

Wypełnić zgodnie z wymaganiami Inwestora

## Zasady BHP przy budowie kabli

Wypełnić zgodnie z wymaganiami Inwestora

# Zestawienie materiałów

Wypełnić zgodnie z wymaganiami Inwestora

# Uwagi końcowe

## Wymagane nadzory

- Wszystkie prace prowadzić zgodnie z normami BHP.

- Wykonanie prac budowlanych będzie podlegało ocenie przez Inspektorowi Nadzoru Inwestora i przedstawiciela OPL

- Przed przystąpieniem do prac obowiązuje komisyjny odbiór placu budowy 
z udziałem przedstawiciela OPL

- Obowiązuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawiciela OPL 
i Inwestora.

# Załączniki

- Warunki Techniczne – formularz 1K

- Wykaz dzierżawionej kanalizacji –załącznik nr 3

- Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w telekomunikacji dla projektanta

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa

# Rysunki

- Ogólny przebieg trasy kabli.

- Trasa kabli (światłowodowych, miedzianych) wrysowana na mapie zasadniczej 
do celów lokalizacyjnych lub innych mapach w skali 1:500, 1:1000,

- Schemat montażowy stelażu zapasów i złączy w studniach kablowych.

Oczekiwany format jak w przykładzie niżej:

LEGENDA:

Wypełnić zgodnie z wymaganiami Inwestora –    Miejsce do wypełnienia przez projektanta

„tekst czarny w dokumencie……. „                      –  bezwzględnie wymagany w każdym projekcie złożonym do zaopiniowania w OPL